Arbeitsblatt    BAV-LX80  8“ QHY8L Arduino-System

Lienhard Pagel  21.4.2016

ACHTUNG: Das Dach kollidiert mit dem Teleskop, wenn es nicht in der Parkposition ist.

Also, das Teleskop muss immer (irgendwie und unbedingt) nach Beobachtungsende in die Parkposition gefahren werden.

Zugang: TeamViewer, Version10 (!), 241 xxx 512, bavr….e

Start des Systems   (Hinweis: momentan bitte nur Osthimmel nutzen, prüfen!)

- IP Camera starten (falls sie nicht gestartet ist):  BAV  User: „bav“  Tab Tab  Enter

- MeadeControl starten, BAVremote starten (falls nicht offen)

- BAVremote: 	Nutzer (BAV-Kürzel)  Passwort (b..r)  [Anmelden]

- BAVremote: 	Einschalten der Montierung, Häkchen bei „Monti“

- MeadeControl:  	 [goHome] OK  OK  OK  “Ende GoHome …”  OK

- BAVremote: Ausschalten der Monti, 5 sec, Einschalten der Montierung

- [Anzeige] muss nach 30s anzeigen: „Press0 to Alignor MODE for Menu“

Falls diese Anzeige nicht kommt, bitte über [Einstellungen] zu dieser Anzeige navigieren.

- MeadeControl:    [Initialisierung]  “Ja”   Hinweis: auf Monat achten, ggf. „Nächster Monat  „Ja“

- Falls Fehlschlag: [Einstellungen]  SetupEnterdownDate ..  Alles per Hand einstellen weiter mit 10.

- MeadeControl: [System Info]  prüfen, falls falsch: mit 6. weitermachen

Nun kann der erste Stern angefahren werden

- MeadeControl: Okjekt eingeben  [suche Koordinaten]  [SET]  [GOTO]

- MeadeControl: ggf. Position mit N,W,S,O korrigieren,  nicht MATCH verwenden !!!

Foto mit QHY8l

- Grundsätze:

- Speicherort für Fotos: C:\_abilder\_A

- Nach Beobachtungsende:

  - C:\_abilder\_A    C:\_abilder\YYYYMMDDC8_BAVKürzel_Stern

- BAVremote: [zu]  Klappe auf (bis zu 3x im Abstand von 10s klicken mit IPcam kontrollieren,
                                                            immer Vollständig öffnen oder schließen, wegen Endausschalter)

- MeadeControl: [x] QHY8L anschalten

- EZCAP starten,  [Camera]  QHY8L

- EZCAP: Camera Setup   Temp Control Auto Control  -15 -25 oder -35

- EZCAP: [Preview] [Live]  (Gain: 50;  Offset: ca. 119)

- Fotoserie: [Capture Planer],

[x] 1  XX sec ExpTime  XXX Repeat,  [Folder] C:\_abilder\_a, [Sternname] [Start]

- Dark’s: Klappe zu (2x im Abstand von 10s klicken, mit IPcam kontrollieren), Fotos machen

Beobachtungsende

- EZCAP:  [Camera] QHY8L Häkchen entfernen  [File]  [Beenden]

- MeadeControl: [goPark]. Das funktioniert nur, wenn die Montierung ausgerichtet ist und RA und DE mit den Positionen am Himmel übereinstimmen.

(ggf. erneut klicken, mit IPcam kontrollieren)

- Warten auf Parkposition (mit IPcam kontrollieren)

- BAVremote:  [x] Monti AUS,  [x] QHY8L AUS

- MeadeControl schließen

- BAVremote: Abmelden

Nützliche Informationen

Zeitangaben:

Systemzeit des Carona-PC wird per Internet aktualisiert.

Zeiten:   	Download von Kamera PC: 7 s   (fit-File, 11,69 MB)

Download für eine Datei per TeamViewer: ca. 1min 20s

Koordinaten:   Grundsätzlich werden J2000-Koordinaten verwendet.

Belichtungszeiten (sehr grobe Werte):

Sterndurchmesser wurden bei einem gerade noch nicht gesättigten Stern geschätzt.

Sterndurchmesser ca. 10 Pixel:	  30s:  bis ca. 10,0 magV     	(knapp unter Full Scale)

60s:  bis ca.  10,7 magV     	(knapp unter Full Scale)

Sterndurchmesser ca. 20 Pixel:          60s:  bis ca.    9,2 magV	(knapp unter Full Scale)

Orientierung der Bilder

Die folgenden Bilder zeigen die Orientierung der Bilder, wenn das Fernrohr nach Osten blickt. Von Norden gesehen, liegt das Fernrohr rechts von der Montierung, also westlich.

QHY8L bei EZCAP:

N

O                 W

S

QHY8Lbei FITSWORK (Oben <--> Unten)

2,3° x 1,5°

QHY8L bei Astroart    Spiegeln horizontal + vertikal

Blickt das Fernrohr nach Westen, müssen die Bilder um 180° gedreht werden.

Orientierung der IPCam:  rechts: Norden,    geradeaus:   Westen,       links :Süden

Wichtig:

- MATCH ist nicht mehr erforderlich, bitte nicht mehr verwenden.

- Wenn am Ende einer Sitzung nicht mit goPark beendet werden kann, sichtbare Information hinterlassen (Comment: Bemerkung hinterlassen und offen lassen).

- Vorsicht bei Neustart des Rechners in Carona: Das sollten nur erfahrene Beobachter machen. Alles wird stromlos. Vorher unbedingt Parkposition anfahren!

Sünden:

- …irgendetwas starten, wenn das Dach geschlossen ist.

- …Eingreifen in laufende Beobachtung anderer Beobachter.

- …Vergessen, nach der Beobachtung _A umzubenennen und neu anzulegen (falls es der Vorgänger vergessen hat, in „_B“  umbenennen

Nur für Experten:     Korrektur setzen   	[x] Korr anwenden

[x] Korr setzen mit MATCH

- MeadeControl: Stern anfahren mit GOTO

- MeadeControl: Händisch zentrieren

- MeadeControl: [Korrektur/MATCH]

- 2. -4. Für viele Sterne wiederholen, östlich und westlich von Meridian

Meade.ini Einstellungen:   COM3,  GPS= -1